Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

Egy több telephelyes hálózati infrastruktúra bemutatása

Informatikai Rendszer- és Alkalmazás Üzemeltető Technikus

Jászberény, 2027

Készítette:							Konzulens:

Fehér Dominik Márk						Belányi Csaba Gábor

Vizi Kornél							Montvai László Zsolt

Kovács Dominik

Tartalomjegyzék

- Bevezetés

-Dokumentum célja

-Dokumentum tartalma

-Rövid leírás a hálózat lényegéről

- Kiindulási helyzet meghatározása

-Hálózat felépítése és telephelyek meghatározása

-központi, illetve távoli kivitelezés

-a hálózat kapcsolatának célja

- Hálózat feladata és célja

-felhasznált szolgáltatások és eszközök ismertetése

-bővíthetőség

-biztonság

- Problémák ismertetése

-esetleges szolgáltatási, hardveri, kapcsolati problémák

- Megvalósítási lépések és konfiguráció

-alkalmazott eszközök és szolgáltatások bemutatása

-távoli elérés működése, bemutatása

- Virtualizáció a hálózatban

-miért van rá szükség, miért előny

- VPN bemutatása

-alkalmazott vpn, mire jó, miért pont ezt választottuk

-biztonsági, illetve használati szempontok

- Összegzés

-értékelés illetve záró gondolatok

A Dokumentum célja

A dokumentáció elsődleges célja, hogy részletes útmutatót és tervrajzot biztosíston a többrendszeres vállalati WAN hálózat kivitelezésére

2. Kiindulási helyzet meghatározása

A Hálózat felépítése és telephelyek meghatározása

A hálózat logikailag és fizikailag három elkülöníthető egységre tagolódik, amiket a központi gateway hálózat (Internet) köt össze

A hálózat strukturális felépítése

Központ

Ez a vállalat központja. A helyi LAN hálózatát a 192.168.220.0/24 tartomány határozza meg. A belső klienseket és szervereket a Router6 (192.168.10.201) engedi ki.

Távoli telephely

Ez egy különálló fizikai iroda. Saját alhálózattal rendelkezik (192.168.221.0/24) amit a Router5 (192.168.10.202) szolgáltat

Távoli kliens

Ez egy VPN kapcsolattal létrehozott távoli elérhetőségű kliens, aki az internetre csatlakozik.

A két IP cím (Külső IP 192.168.10.203, Belső IP 192.168.220.99) biztonsági, illetve elérhetőségi szempontból kedvez.

Felhasznált eszközök szerepei

A központi eszközök

Router6 A központ átjárója (gateway). A feladata az útvonalválasztás a belső LAN és az internet között, a tűzfal funkciók ellátása, és a távoli kapcsolat fogadása

LINUX2-PC (192.168.220.x): Egy Linuxos munkaállomás

PC WIN7 (192.168.220.199): Egy Windos 7 alapú kliens

PC WIN2008 (server) (192.168.220.20): Ez egy Windows szerver 2008-as kiszolgáló, Active Directory, FTP, DNS kezelő

PC Debian12 (server) (192.168.220.19): Egy Linux szerver webes szolgáltatásokhoz, adatbázisokhoz, biztonsági mentésekhez

A távoli telephely eszközei

Router5 A távoli telephely gateway-e, összeköti a telephelyet az internettel és a központtal

PC Linux (192.168.221.200): Helyi munkaállomás

A VPN-es kiszolgáló

Laptop0 A külső IP (192.168.10.203): Az internetszolgáltatótól kapott nyilvános IP

A belső IP (192.168.220.99): Ez a cím a Központ tartományába esik. Ez mutatja, hogy a laptop egy VPN-en keresztül csatlakozik egy klienssel a központhoz

Központi, illetve távoli kivitelezés

A kivitelezés során a hardveres és szoftveres erőforrások a feladatkörhöz igazodik

A központi oldali kivitelezése

A központban található a vállalat adattárolása és a szolgáltatások menedzsmentje. Itt található a szerverek fizikai elhelyezése, és a kliensek hálózati beépítése. A központi router végzi a külső kapcsolatok fogadását és a központi fűzfal szabályok érvényesítését.

Távoli oldal kivitelezése

A távoli telephelyen egy minimális helyi linux alapú kliens kap helyet, aminek biztosítani kell a zökkenőmentes hozzáférést a központi erőforrásokhoz. A távoli router feladata a helyi forgalom biztonságos továbbítása a központ felé

A hálózat kapcsolatának célja:

A hálózati kapcsolatok kiépítésének első célja egy egységes, biztonságos és átjárható vállalati infrastruktúra megvalósítása a publikus internet hálózaton keresztül.

A kapcsolatok célját 3 fő kategóriába lehet sorolni

1. Erőforrás-megosztás

-Biztosítani kell, hogy a távoli telephelyen dolgozó munkatársak átláthatóan, és késleltetés nélkül érhessék el a központban futó szervereket és szolgáltatásokat

2. Rugalmas és biztonságos távmunka

-Lehetővé kell tenni a külső helyszínről csatlakozó kliensek biztonságos bejelentkezését a vállalati magánhálózatba, a belső IP cím (192.168.220.99) biztosításával.

3. Adatbiztonság és titkosítás

-Mivel az adatforgalom nyilvános, alapvető elvárás a titkosított csatornák (VPN tunnel) alkalmazása az adatszivárgások megelőzésére.